- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Zadaniem automatycznego bezbiletowego systemu poboru opłat za wjazd na teren przystani kajakowej będzie efektywne zarządzanie całym procesem wjazdu i wyjazdu, w dwóch sektorach: ogólnodostępnym oraz abonamentowym. Od kontroli wjazdu, poprzez pozostawienie pojazdu, proces dokonywania płatności w  urządzeniu płatniczym, aż do kontroli wyjazdu. System powinien kontrolować ruch pojazdów, naliczanie i pobieranie opłat za jego pozostawienie na terenie przystani.

  - System powinien działać w oparciu o technologię systemu identyfikacji tablic,

  - System powinien posiadać zainstalowane pętle indukcyjne pozwalające wybudzić kamerę LPR, potwierdzić wjazd/wyjazd pojazdu oraz automatycznie zamknąć szlaban po przejechaniu pojazdu przez szlaban,

  - System poboru opłat powinien być systemem automatycznym działającym w oparciu o urządzenie pobierające opłatę,

  - System poboru opłat musi być oparty na technologii klient serwer i systemie operacyjnym gwarantującym pełną funkcjonalność oferowanego systemu w szczególności w zakresie wymagań stawianych przez Zamawiającego,

  - System poboru opłat powinien mieć funkcjonalności pozwalające na stosowanie zróżnicowanych taryf opłat, ze względu na porę dnia, dzień tygodnia, dni świąteczne, oraz długość czasu pozostawienia pojazdu na przystani,

  - System powinien mieć funkcję otwierania/zamykania z poziomu operatora w sytuacjach przejazdu pojazdów uprawnionych,

  - System powinien mieć funkcję ręcznego otwierania w sytuacjach awarii dowolnego przejazdu.

System musi składać się z następujących elementów:

I sektor - ogólnodostępny

- szlaban min. 3m – wjazd,

- kamera LPR – wjazd,

- tablica świetlna – wjazd,

- 2 pętle indukcyjne – przed szlabanem i za szlabanem – wjazd,

- szlaban min. 3m – wyjazd,

- kamera LPR – wyjazd,

- 2 pętle indukcyjne – przed szlabanem i za szlabanem – wyjazd,

- urządzenie do poboru opłat,

II sektor – abonamentowy

- szlaban min. 3m – wjazd/wyjazd, - kamera LPR – wjazd,

- kamera LPR – wyjazd,

- 2 pętle indukcyjne – przed szlabanem i za szlabanem,

Inne

- oprogramowanie do zarządzania systemem,

- System Zarządczo-Monitorujący do urządzenia pobierającego opłaty z dostępem dla minimum 5-u użytkowników;

- bezkosztowa obsługa i serwis co najmniej przez okres 12-u miesięcy dla urządzenia do poboru opłat i 24-ech miesięcy dla pozostałych elementów systemu od daty protokolarnego odbioru;

- bezkosztowa obsługa i serwis co najmniej przez okres 60-u miesięcy dla całego systemu od daty protokolarnego odbioru jako opcja osobno wyceniana (w formularzu oferty ma ona zostać osobno wyceniona, a Zamawiający zdecyduje się na nią lub nie)

- WYDAWANIE WYDRUKÓW POTWIERDZENIA I KONTROLA DOSTĘPU

  - System powinien umożliwiać pracę w następujących trybach:

    - Rotacyjnym - za pomocą sytemu identyfikacji tablic:

System identyfikacji tablic odczyta numer rejestracyjny pojazdu.  Pojazd wjeżdża i zajmuje miejsce w wyznaczonej strefie, przed wyjazdem osoba korzystająca ze strefy ogólnodostępnej wpisuje, za pomocą klawiatury alfanumerycznej znajdującej się na froncie urządzenia do poboru opłat, numer rejestracyjny pojazdu za który chce wnieść opłatę, uiszcza opłatę oraz pobiera  z urządzenia wydruk potwierdzenia. . Po opłaceniu wyjazd z przystani kajakowej odbywa się automatycznie poprzez odczytanie przez kamerę LPR numeru rejestracyjnego pojazdu.

    - Abonamentowym / VIP - za pomocą sytemu identyfikacji zarejestrowanych w systemie tablic: Klienci korzystający z abonamentów, będą wjeżdżali na teren przystani kajakowej na podstawie automatycznej identyfikacji numerów tablic rejestracyjnych. Wyjazd odbywać się będzie analogicznie poprzez oczytanie tablic rejestracyjnych przez kamerę LPR.

- OPIS SERWERA I OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie musi zostać skonfigurowane na serwerach Wykonawcy z dostępem poprzez stronę www z następującymi funkcjonalnościami:

  - Automatyczne zarządzanie szlabanami z możliwością ręcznego zarządzania i podglądu aktualnego stanu szlabanu z poziomu strony www,

  - Strona www musi umożliwiać podgląd na aktualny stan połączenia elementów składowych systemu takich jak kamery i szlabany,

  - System musi posiadać REST API umożliwiające pobór opłat, które w przyszłości ma służyć do podłączenia innych systemów płatności np. aplikacji mobilnych, płatność BLIK-iem

  - Podgląd live na spis wjazdów wraz z dokumentacją zdjęciową każdego pojazdu z kamer wjazdowych, który się aktualizuje na bieżąco,

  - Przegląd live zdarzeń w ramach całego systemu, takich jak: wykrycie nowego pojazdu, wjazd, wyjazd. Zdarzenia muszą być łączone z odpowiednimi postojami, w efekcie czego dla każdego postoju tworzona jest historia zdarzeń,

  - Przechowywanie historii wraz ze wszystkimi pojedynczymi zdarzeniami w ramach postoju, na przykład: opłata za postój, wjazd itp.,

  - Możliwość edycji numeru rejestracyjnego dla istniejącego pozostawienia pojazdu na terenie przystani,

  - Ręczne oznaczenie postoju jako opłacone z poziomu administratora (strony www),

  - Ręczne zamknięcie postoju z poziomu administratora (strony www),

  - Dostęp do strony www musi wymagać konta zabezpieczonego hasłem. Dla każdego konta można konfigurować poziom dostępnych uprawnień,

  - Dodawanie i weryfikacja abonamentów występujących w różnych rodzajach (miesięczny, tygodniowy, V.I.P.) z możliwością konfiguracji daty początku i końca,

  - System musi umożliwiać skonfigurowanie kilku obiektów,

  - System musi obsługiwać czarną listę (lista pojazdów wykluczonych z możliwości korzystania z terenu przystani, numery rejestracyjne znajdujące się na niej nie będą wpuszczane na przystań),

  - System automatycznie rozróżnia typ klienta na podstawie numeru rejestracyjnego,

  - Strona www (administrator) musi mieć możliwość również dodawania i zarządzania reklamacjami.

  - Możliwość konfiguracji kamer aktualnie działających w systemie,

  - Konfiguracja urządzeń do poboru opłat działających wraz z systemem,

  - Konfiguracja osobnych lokalizacji wraz z liczbą miejsc, nazwą, dostępnością dla określonych typów klientów(na przykład tylko dla abonamentowych),

  - Konfiguracja czasu na przejazd bez konieczności opłaty,

  - Konfiguracja czasu na wyjazd po wniesieniu opłaty,

  - Konfiguracja cenników wraz z datami obowiązywania oraz liczbą darmowych minut, stawką VAT, stawką za kolejne godziny pozostawienia pojazdu na przystani,

  - Możliwość konfiguracji cenników funkcjonujących w następujących trybach:

    - Naliczanie schodkowe

    - Naliczanie schodkowe z darmowym progiem

    - Naliczanie schodkowe z darmowym progiem raz na dobę

  - Konfiguracja rodzajów abonamentów,

  - Konfiguracja darmowych wjazdów

  - System musi być zintegrowany z tablicą świetlną wyświetlającą informacje o aktualnym stanie miejsca na pojazdy na terenie przystani (możliwe będzie również wyświetlenie liczby wolnych miejsc), odczytanym numerze rejestracyjnym  oraz innych informacji związanych z obsługą obiektu.

  - Konfiguracja dla szlabanów działających w systemie

  - Przegląd logów REST API, zdarzeń systemowych oraz przegląd danych przekazywanych do tablic świetlnych.

  - Możliwość ręcznego otwarcia szlabanów,

  - Dostęp do filtrów przeglądów danych na stronie www (administrator).

- URZĄDZENIE DO POBORU OPŁAT

  - Fabrycznie nowe, produkowane seryjnie, przeznaczone do wnoszenia opłat za wjazd na przystań.

  - Urządzanie musi być wykonane z odpowiednich materiałów i spełniać tym zakresie wymogi unijne RoHS (dyrektywa dotyczy zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych) oraz WEEE (dyrektywa określa zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów elektronicznych na środowisko).

  - Musi posiadać wszystkie niezbędne atesty oraz spełniać wszystkie wymogi norm krajowych i unijnych dla tego typu urządzeń lub podzespołów, użytych do jego budowy, a w szczególności w zakresie wymagań technicznych i funkcjonalnych spełniać wymagania normy PN-EN 12414: 2020 i niniejszej specyfikacji.

  - Musi być dostosowane do niezawodnej pracy na otwartej przestrzeni, w zakresie temperatury od -20 stopni C do +55 stopni C, przy wilgotności względnej do co najmniej 95%.

  - Musi posiadać autonomiczne źródło zasilania, złożone z akumulatora min. 27 Ah , które dodatkowo ładowane będą przez baterię słoneczną (solar) - min. 30 W, zintegrowaną z górną częścią obudowy – solar musi mieć możliwość regulacji położenia. Urządzenie musi umożliwiać dołożenie dodatkowego akumulatora bez konieczność montażu dodatkowych podzespołów do urządzenia

  - Musi być posadowione na fundamencie w sposób, który wyklucza możliwość kradzieży bez zastosowania ciężkiego sprzętu oraz umożliwiający swobodną wymianę urządzenia przez uprawniony personel (śruby montażowe wewnątrz urządzenia).

  - Musi być wykonane z blachy stalowej, zabezpieczonej od zewnątrz i od wewnątrz powłoką lakierniczą, odporną na działanie warunków atmosferycznych i korozję, o grubości  minimum 2 mm. Powłoka lakiernicza musi umożliwiać usuwanie „graffiti” bez jej uszkodzenia.

  - Kolor urządzenia powinien być w odcieniach szarości.

  - Narożniki obudowy urządzenia muszą być wyoblone, gładkie.

  - Obudowa urządzenia musi stanowić monolit, posiadający oddzielne dostępy do części technicznej, kasowej, zabezpieczone za pomocą oddzielnych drzwi, zamykanych zamkami indywidualnymi, odpornymi na włamanie za pomocą wytrychów i wiercenia. W obu przypadkach klucze są inne dla każdej części.

  - Część kasowa musi posiadać wbudowany na stałe sejf, a kolekcja bilonu dokonuje się za pomocą specjalnego przenośnego pojemnika (kanistra).

  - Dostęp do sejfu musi być chroniony dodatkowo oddzielnym, indywidualnym zamkiem, odpornym na włamanie zgodnie z normami bezpieczeństwa, z specjalnym, niepodrabialnym kluczem, indywidualnym dla urządzenia. Urządzenie musi posiadać unikatowy klucz do zamka sejfu oraz jedną dodatkową kopię.

  - Musi być wyposażone w wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 7”, podświetlany po zmroku.

  - Musi być wyposażone w elektroniczną klawiaturę dotykową zintegrowaną z obudową jako monolit wyposażoną w funkcje opisane poniżej jako parametry. Parametry klawiatury: alfanumeryczna QWERTY - jednolita, gładka, bez szczelin pomiędzy przyciskami, posiada oddzielne przyciski na cyfry od 0 do 9 oraz oddzielne przyciski na każdą literę. Na klawiaturze znajdują się wszystkie przyciski funkcyjne tj. przycisk wybudzenia, zatwierdzenia i anulowania transakcji, określania kwoty oraz cofnięcia litery-cyfry, w takiej samej technologii co cyfry i litery. Nie dopuszcza się klawiatur mechanicznych wciskowych oraz dodatkowych osobnych przycisków funkcyjnych, montowanych na obudowie maszyny. Nie dopuszcza się zastosowania ekranów z funkcją dotyku.

  - Musi posiadać oddzielne kieszenie  wydawania  papierowego potwierdzenia i zwrotu monet w przypadku wrzucenia niewłaściwych monet lub gdy transakcja się nie powiedzie. Automat nie będzie wydawał reszty..

  - Otwór wrzutowy na monety musi być zabezpieczony blokadą otwieraną zbliżeniem monety. Wlot monet musi posiadać właściwość automatycznego oczyszczania z obcych przedmiotów w przypadku prób zatkania, zablokowania.

  - Kolekcja monet automatycznie uruchamia drukowanie i przesyłanie do Centralnej Bazy Danych raportu kasowego z następującymi danymi:

  - Bieżący numer raportu kasowego,

  - Datę godzinę i minutę wyjęcia kasety,

  - Liczby poszczególnych nominałów monet, jakie powinny znajdować się w kasecie,

  - Numer maszyny, z którego pochodzi raport.

  - Drzwi części technicznej oraz otwarcia skarbca muszą być wyposażone w czujniki otwarcia.

  - Wszystkie zamki (otwory do wsuwania klucza)  muszą być wyposażone w osłonki chroniące przed kurzem i wilgocią.

  - Maszyna musi być wyposażony w modem GSM do transmisji danych, w technologii minimum 4G.

  - Musi być wyposażony w pamięć odporną na zaniki zasilania, w której będą przechowywane wszystkie informacje o przeprowadzonych transakcjach, operacjach serwisowych oraz awariach, do momentu zapisania ich w Centralnej Bazie Danych.

  - Musi być w czytnik monet akceptujący monety: 1zł, 2zł, 5zł, ze szczególnym uwzględnieniem nowych monet, wprowadzonych do obiegu od 01.01.2020 r. wykonanych z innego kruszca, o wskazanych wyżej nominałach.

  - Czytnik monet musi obsługiwać monetę testową, przeznaczoną do przeprowadzania testu prawidłowej pracy maszyny i wydruku biletu testowego, która po przeprowadzonym teście zostaje zwrócona. Fakt użycia żetonu testowego musi być transmitowany do Centralnej Bazy Danych.

  - Maszyna musi być wyposażona w czytnik zbliżeniowych kart płatniczych, umożliwiający wnoszenie opłat przy pomocy funkcjonujących na rynku polskim kart bankowych zbliżeniowych.

  - Możliwość wnoszenia opłat za pomocą BLIK-a- opcja zostanie wyceniona w formularzu oferty jako dodatkowo płatna, a Zamawiający zdecyduje się na nią bądź nie.

- SPECYFIKACJA FUKCJONLNO-UŻYTKOWA URZADZENIA DO POBORU OPŁAT – PRZEBIEG TRANSAKCJI I WNOSZENIE OPŁATY

  - Maszyna musi być przystosowana do trybu pracy ciągłej, tj. 24 godz. /dobę przez 7 dni w tygodniu, w sposób umożliwiający wykupienie możliwości wjazdu, określone przepisami prawa lokalnego.

  - Musi umożliwiać wnoszenie opłaty za pomocą monet NBP o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł. Próba użycia monety innej niż wskazane wyżej musi kończyć się zwrotem użytkownikowi.

  - Musi umożliwiać wnoszenie opłat za pomocą funkcjonujących na rynku polskim kart bankowych zbliżeniowych. Nie dopuszcza się transakcji łączonych, tzn. realizowanych jednocześnie przy użyciu monet i karty.

  - Opłata wnoszona przed wyjazdem po wpisaniu numeru rejestracyjnego.

  - Wyjście ze stanu „uśpienia” i uruchomienie maszyny następuje po naciśnięciu przez użytkownika przycisku klawiatury lub po zbliżeniu monety do otworu wrzutowego monet.

  - Po wybudzeniu ze stanu uśpienia, na podświetlonym automatycznie po zmroku wyświetlaczu maszyny, muszą pojawiać się komunikaty wg wyboru użytkownika w języku polskim, angielskim i niemieckim, o treści dostosowanej do aktualnej funkcjonalności maszyny (przy czym po przeprowadzeniu transakcji w języku obcym, maszyna wraca do ustawień domyślnych w języku polskim).

  - W czasie realizacji transakcji maszyna musi wyświetlać na bieżąco informacje dotyczące:

  - kwoty do zapłaty,

  - komunikatów tekstowych i graficznych o kolejnym etapie realizacji transakcji, informujących użytkownika o czynności jaka powinien wykonać.

  - Użytkownik musi mieć możliwość opłacenia biletu wrzucając odliczone monety, używając karty płatniczej lub płatności BLIK, z możliwością anulowania i powtarzania tej operacji.

  - Transakcja musi rozpoczynać się od konieczności wpisania numeru rejestracyjnego i jego ostatecznym zatwierdzeniu, następnie użytkownik powinien mieć możliwość przejścia do dalszych czynności.

  - Pobranie opłaty musi następować po zaakceptowaniu przez Użytkownika wyświetlonego czasu pozostawienie pojazdu na przystani i kwoty do opłaty.

  - W przypadku wniesienia kwoty innej niż wskazana wartość opłaty, na wyświetlaczu musi pojawiać się odpowiednia informacja. Jeżeli w czasie 30 sekund nie będzie dokonana dopłata, wniesione przez Użytkownika środki płatnicze zostają zwrócone bez wydania potwierdzenia. Podobnie, jeżeli Użytkownik nie zatwierdzi transakcji w ciągu 30 sekund od wrzucenia ostatniej monety, zostaje ona automatycznie anulowana a pieniądze zwrócone.

  - Prawidłowe zatwierdzenie transakcji uruchamia wydruk potwierdzenia transakcji, na którym muszą znajdować się przynajmniej następujące informacje:

    - Nazwa, dane adresowe, nr telefonu, NIP i Regon emitenta biletu,

    - Logo emitenta biletu,

    - Numer maszyny, z którego zostało wydane papierowe potwierdzenie.

    - Numer wydruku,

    - Godzina i minuta wydania wydruku,

    - Rodzaj wydruku,

    - Wysokość wniesionej opłaty.

    - Rodzaj środka płatniczego (karta płatnicza, gotówka, BLIK).

    - Papier do drukowania potwierdzeń ma mieć szerokości 60 mm (+/- 5%).

    - Wydruk musi mieć wysokości 82 mm.

    - Wykonawca dostarczy razem z maszyną papier startowy w ilości minimum 2 szt.

  - Informacja o opłaconym postoju musi być zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych oraz oprogramowaniu systemu.

  - Wydanie potwierdzenia wniesienia opłaty z urządzenia, musi następować po zarejestrowaniu transakcji w bazie.

- SYSTEM ZARZĄDCZO-MOITORUJĄCY DO URZĄDZENIA POBIERAJĄCEGO OPŁATY

  - Maszyny muszą być podłączone do Systemu Zarządczo-Monitorującego z dostępem do Zamawiającego poprzez stronę www.

  - System musi potrafić wyświetlać, przeglądać i filtrować dane serwisowe (awarie, usterki, kolekcje, interwencje serwisowe) oraz dane finansowe z każdej metody płatności (monety, karty płatnicze) z dostarczonego urządzenia.

  - Powiadomienia o zdarzeniach i awariach muszą być wysyłane na wskazane przez Zamawiającego adresy email i nr telefonu.

  - Dane muszą być wysłane w taki sposób, aby System Zarządczo-Monitorujący mógł prezentować wymagane informacje danego typu (np. rodzaj awarii lub zdarzenia), dla wszystkich maszyn w ramach jednego widoku. Wymagane jest aby z wyświetlanych danych można było odczytać:

  - czy dana maszyna działa poprawnie,

  - czy maszyna jest widzialna w sieci,

  - jeżeli maszyna zgłasza błędy, musi być możliwość wyświetlenia rodzaju błędu (statusu maszyny),

  - poziom naładowania baterii maszyny,

  - stan napełnienia kasy,

  - stan papieru.

  - Urządzanie musi być podłączone do systemu w taki sposób, aby umożliwiać przeglądanie, selekcjonowanie i filtrowanie danych, według dowolnie wybranych parametrów.

  - Urządzanie musi być podłączone do systemu w taki sposób, aby umożliwiać zobrazowanie pełnej funkcjonalności maszyny poprzez:

  - podgląd na realizowane transakcje gotówkowe, z dokładnym wyszczególnieniem nominałów monet dla każdej transakcji osobno;

  - podgląd na realizowane transakcje za pomocą kart płatniczych, wraz ze szczegółami o dokładnym statusie realizacji transakcji;

  - możliwość wykonywania raportów, statystyk (dotyczących danych bieżących oraz historycznych);

  - zestawienia wpływów z podziałem na pojedynczą maszynę, grupy maszyn oraz w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności np. karty płatnicze;

  - zestawienie wykorzystania maszyn w zadanym przedziale czasowym, np. w rozbiciu na godziny oraz ilość i wartość transakcji w zadanym okresie;

  - tworzenie raportów serwisowych, zawierających informacje o stanie technicznym maszyn lub wybranej grupy maszyn;

  - Urządzanie musi być podłączone do systemu w taki sposób, aby umożliwiać prezentowanie graficzne na wykresach i w formie tabelarycznej (możliwość eksportu do pliku w formacie minimum csv.)

  - W okresie gwarancji Wykonawca musi utrzymywać łączność pomiędzy maszynami a systemami.

- SYSTEM AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH

  - Poprzez akceptację kart płatniczych należy rozumieć akceptację płatności w urządzeniach i ich procesowanie do momentu przesłania transakcji do rozliczenia do agenta rozliczeniowego.

  - Wykonawca dostarczy system oraz serwer bankowy (w zakresie sprzętu, oprogramowania i komunikacji).

  - Zainstalowane czytniki (terminal POS) do pobierania opłat przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, muszą umożliwiać dokonywanie płatności bezgotówkowych, za pomocą funkcjonujących na rynku polskim bankowych kart zbliżeniowych.

  - Zamontowane w urządzeniach czytniki muszą posiadać aktualne certyfikaty wymagane przez organizacje płatnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Obsługa płatności odbywa się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  - Zamawiający zawrze umowę i będzie pokrywał koszty prowizji wybranego agenta rozliczeniowego.

- SZLABANY

Szlabany automatyczne z przekładnią elektromechaniczną z ramieniem min. 3m. Ramie szlabanu z podświetleniem LED.  Szlaban musi być wyposażony w fotokomórkę zapobiegającą przygnieceniu. System zasilany napięciem 230VAC, z baterią rezerwową realizującą otwarcie lub zamknięcie szlabanu po utracie zasilania.  Szlaban musi posiadać możliwość ręcznego odblokowania za pomocą dedykowanego klucza.

- KAMERY LPR

Kamera LPR odczytująca numer rejestracyjny pojazdu. Kamera musi być wybudzana z pętli indukcyjnej przed szlabanem. Sterowanie szlabanem musi odbywać się za pomocą kamery. Urządzenie wykonuje zdjęcie pojazdu, potwierdza jego wjazd za pomocą pętli umieszczonej za szlabanem. Kamerę należy niezależnie połączyć z siecią za pomocą modemu GSM korzystającego z technologii 4G.

- TABLICA ŚWIETLNA

Tablica świetlna wyświetlająca status miejsc na pozostawienie pojazdów na przystani, informacje dla kierowcy o odczycie numeru rejestracyjnego oraz inne informacje związane z obsługą obiektu. Tablica musi pozasiadać wymiary minimalne 190mm x 380mm, rozdzielczość x60px. Sterowanie tablicą musi odbywać się za pomocą połączenia z oprogramowaniem systemu.

- MONTAŻ SYSTEMU

Wykonawca we własnym zakresie wykona montaż całego systemu poboru opłat za wjazd na teren przystani we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. Montaż musi odbyć się w uzgodnionym terminie przy zachowania zasad sztuki budowlanej i prawidłowo zakończony. W lokalizacji montażu urządzeń będą przygotowane przez Zamawiającego niezbędne przyłącza (3x2,5 mm^2 (L,N,PE).